СИСТЕМА РАСТОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ с микрометрической регулировкой режущей пластины по диаметру/

MODULAR BORING SYSTEM with micrometer adjustment of cutting insert on diameter

Расточные оправки по ТУ РБ 300207906.108-2011 предназначены для чистового растачиваний отверстий  Ø63-Ø360 мм с допуском H7-H9.  В качестве режущих пластин применяются  сменные многогранные твердосплавные пластины производства «Sandvik», «Iscar», «Mitsubishi». Используются на многооперационных станках сверлильно-фрезерно-расточной группы

с ЧПУ и ручным управлением, в гибких производственных системах.

Расточная головка применяется с хвостовиком  7:24 К50  по ГОСТ 25827 (возможно изготовление

с различными стандартами хвостовика  DIN,MAS)

Применения модульной системы дает следующие преимущества:

-возможность сборки оправок любой длинны;

-применение всех основных типов хвостовиков;

-сокращения номенклатуры используемого инструмента

Диапазон расточки D min=63 мм D max=360мм

Цена деления лимба – 0,02 мм на диаметр расточки.

Точность выставления по нониусу -0,002 мм на диаметр расточки.

Модульная расточная система/Modular boring system

Модульная система состоит из оправок базовых, адаптеров, головок расточных и удлинителей. Система позволяет собирать инструмент различной конфигурации, длины и диапазонов расточки.

1 – головка расточная/Boring head ГРТМ.Д 63… ГРТМ.Д 360.

2 – удлинитель/ Extension cord – 6285-4007.

3 – оправка базовая/Basic holder – 6301-4020.

Расточная головка с микрометрической регулировкой/

Boring head with micrometer adjustment

Диапазон расточки D min=63 мм D max=360мм

Цена деления лимба – 0,02 мм на диаметр расточки         Точность выставления по нониусу -0,002 мм

| Обозначение Item | D расточки D of boring | L | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРТ.Д63-6.00.000 | 63…83 | 65 | 1,5 |
| ГРТ.Д80-4-1-1.00.000 | 82…112 | 85 | 2,29 |

| Обозначение Item | D расточки D of boring | L | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРТМ.Д180-5.00.00.000 | 110…180 | 115 | 3,32 |
| ГРТМ.Д240-5.00.00.000 | 180…240 |  | 7,81 |
| ГРТМ.Д300-5.00.00.000 | 240…300 |  | 5,29 |
| ГРТМ.Д360-5.00.00.000 | 300…360 |  | 5,94 |

Оправка базовая/Basic holder

| Обозначение Item | Стандарт хвостовика Shanks standard | К | D | d | L | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6301-4020 | ГОСТ 25827-93 исп.3 | 50 | 63 | 36 | 60 | 3,6 |
| 6301-4020-01 |  |  |  |  | 100 | 3,9 |
| 6301-4020-02 | DIN 69871-A ISO (7388/1) ГОСТ 25827-93 исп.2 |  |  |  | 60 | 3,5 |
| 6301-4020-03 |  |  |  |  | 100 | 3,7 |
| 6301-4020-04 | ГОСТ 25557-2006 | Метр. 80 |  |  | 60 | 9,2 |
| 6301-4020-05 |  |  |  |  | 100 | 11,0 |

Удлинитель/ Extension cord

| Обозначение Item | D | d | L | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6285-4007 | 63 | 36 | 80 | 2,1 |
| 6285-4007-01 |  |  | 120 | 3,2 |

*Размеры хвостовиков см. стр. 3 / Shanks dimensions see page 3

Головки расточные с микрометрической регулировкой режущей кромки/ Boring heads with micrometer  adjustment of cutting edge

Предназначены для чистового растачивания отверстий диаметром от 45 до 125 мм на многооперационных станках сверлильно-фрезерно-расточной группы с ЧПУ и ручным управлением.

-погрешность перемещения резца ±0,01мм на один оборот лимба

-цена деления шкалы лимб-гайки 0,02мм на диаметр расточки

-исполнения хвостовиков по ГОСТ 25827-93 (возможно изготовление с различными стандартами хвостовика  DIN,MAS)

-применяются с напайными державочными резцами  по ГОСТ9795-84  и резцами с СМП  (поставляемыми по отдельному заказу).

| Обозначение Item | Диапазон рас. Dmin …Dmax Boring capacity | L | l | К | □a | Обозначение Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРТ.50.65.160 | 45…65 | 286 | 160 | 50 | 10 | 4,13 |
| ГРТ.50.65.250 |  | 377 | 250 |  |  | 5,0 |
| ГРТ.50.80.160 | 60…80 | 286 | 160 |  | 12 | 4,87 |
| ГРТ.50.80.300 |  | 427 | 300 |  |  | 7,03 |
| ГРТ.50.95.160 | 75…95 | 286 | 160 |  |  | 6,2 |
| ГРТ.50.95.350 |  | 477 | 350 |  |  | 10,8 |
| ГРТ.50.125.160 | 90…125 | 286 | 160 |  | 16 | 7,9 |
| ГРТ.50.125.350 |  | 477 | 350 |  |  | 15,4 |
| ГРТ.40.65.160 | 45…65 | 253 | 160 | 40 | 10 | 2,25 |
| ГРТ.40.65.230 |  | 323 | 230 |  |  | 3,0 |
| ГРТ.40.80.160 | 60…80 | 253 | 160 |  | 12 | 3,03 |
| ГРТ.40.80.300 |  | 393 | 300 |  |  | 5,2 |
| ГРТ.40.95.160 | 75…95 | 253 | 160 |  |  | 4,0 |
| ГРТ.40.95.350 |  | 443 | 350 |  |  | 7,6 |

При заказе следует указывать:

-обозначение расточной головки или диапазон  растачиваемого отверстия (D),

-стандарт хвостовика,

-длину в сборе (L),

-марку сплава и форму стружколома твердосплавной пластины.

In order must be specified:

-item of boring head or boring capacity (D)

- shank standard,

-assemble length (L),

-Mark of carbide and form of carbide insert

* Размеры хвостовиков см. стр. 3 / * Shanks dimensions see page 3

Головка расточная для черновой  и получистовой расточки отверстий/Boring head for roughing and semi-finishing boring

Предназначены для чернового растачивания отверстий диаметром от 55 до 140 мм на многооперационных станках сверлильно-фрезерно-расточной группы с ЧПУ и ручным управлением  на расточных станках .

-исполнения хвостовиков по ГОСТ 25827-93, ГОСТ 25557-2006 (возможно изготовление по отдельному заказу с различными стандартами хвостовика  DIN,MAS,Конус Морзе)

-применяются с напайными державочными резцами  по ГОСТ9795-84  и резцами с СМП (поставляемыми по отдельному заказу)

| Обозначение Item | D раст. D of boring | D | □S | L | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРТ.1.50.70.160 | 55…70 | 40 | 12 | 160 | 3,9 |
| ГРТ.1.50.70.250 |  |  |  | 250 | 4,8 |
| ГРТ.1.50.90.160 | 70…90 | 50 | 16 | 160 | 4,6 |
| ГРТ.1.50.90.315 |  |  |  | 315 | 7,0 |
| ГРТ.1.50.110.200 | 90…110 | 63 |  | 200 | 6,7 |
| ГРТ.1.50.110.400 |  |  |  | 400 | 11,6 |
| ГРТ.1.50.140.160 | 110…140 | 80 | 20 | 160 | 7,9 |
| ГРТ.1.50.140.350 |  |  |  | 350 | 15,0 |
| ГРТ.1.50.180.160 | 140…180 | 100 | 25 | 160 | 9,5 |
| ГРТ.1.50.180.250 |  |  |  | 250 | 13,7 |

| Обозначение Item | D раст. D of boring | D | □S | L | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРТ.2.50.70.160 | 55…70 | 40 | 12 | 160 | 3,9 |
| ГРТ.2.50.70.250 |  |  |  | 250 | 4,8 |
| ГРТ.2.50.90.160 | 70…90 | 50 | 16 | 160 | 4,6 |
| ГРТ.2.50.90.315 |  |  |  | 315 | 7,0 |
| ГРТ.2.50.110.200 | 90…110 | 63 |  | 200 | 6,7 |
| ГРТ.2.50.110.400 |  |  |  | 400 | 11,6 |
| ГРТ.2.50.140.160 | 110…140 | 80 | 20 | 160 | 7,9 |
| ГРТ.2.50.140.350 |  |  |  | 350 | 15,0 |
| ГРТ.2.50.180.160 | 140…180 | 100 | 25 | 160 | 9,5 |
| ГРТ.2.50.180.250 |  |  |  | 250 | 13,7 |

| Обозначение Item | D раст. D of boring | D | □S | L | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРТ.1.80.70.160 | 55…70 | 40 | 12 | 160 | 3,9 |
| ГРТ.1.80.70.250 |  |  |  | 250 | 4,8 |
| ГРТ.1.80.90.160 | 70…90 | 50 | 16 | 160 | 4,6 |
| ГРТ.1.80.90.315 |  |  |  | 315 | 7,0 |
| ГРТ.1.80.110.200 | 90…110 | 63 |  | 200 | 6,7 |
| ГРТ.1.80.110.400 |  |  |  | 400 | 11,6 |
| ГРТ.1.80.140.160 | 110…140 | 80 | 20 | 160 | 7,9 |
| ГРТ.1.80.140.350 |  |  |  | 350 | 15,0 |
| ГРТ.1.80.180.160 | 140…180 | 100 | 25 | 160 | 9,5 |
| ГРТ.1.80.180.250 |  |  |  | 250 | 13,7 |

| Обозначение Item | D раст. D of boring | D | □S | L | кг, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРТ.2.80.70.160 | 55…70 | 40 | 12 | 160 | 3,9 |
| ГРТ.2.80.70.250 |  |  |  | 250 | 4,8 |
| ГРТ.2.80.90.160 | 70…90 | 50 | 16 | 160 | 4,6 |
| ГРТ.2.80.90.315 |  |  |  | 315 | 7,0 |
| ГРТ.2.80.110.200 | 90…110 | 63 |  | 200 | 6,7 |
| ГРТ.2.80.110.400 |  |  |  | 400 | 11,6 |
| ГРТ.2.80.140.160 | 110…140 | 80 | 20 | 160 | 7,9 |
| ГРТ.2.80.140.350 |  |  |  | 350 | 15,0 |
| ГРТ.2.80.180.160 | 140…180 | 100 | 25 | 160 | 9,5 |
| ГРТ.2.80.180.250 |  |  |  | 250 | 13,7 |

При заказе следует указывать: обозначение расточной головки или диапазон  растачиваемого отверстия(D), стандарт хвостовика,  длину рабочей части(L)

* In order must be specified: item of boring head or boring capacity (D); - shank standard;- length of working part (L)

* Размеры хвостовиков см. стр. 3 / * Shanks dimensions see page 3